测试环境：

基站：分体式基站

版本：Rel_2.1.14P_Pre2T4

问题描述：

现场配置为手动启动三层，在操作过程中将起三层的笔记本网线拔掉了，在将网线插上之后重启三层，发现无法启动成功，在CU上打印如下信息：

STARTING GNB CONFIGURATION

---------------------------------------------------------

[INF]: Scheduled changes not applied because of other existing connections.

[INF]: Connection 38 created.

[INF]: Session 15989 (user "root", CID 38) created.

========== LISTENING FOR NOTIFICATIONS ==========

SCTP F1AP Init: IP=192.168.2.177 PORT=38472

[10/07/2024 11:12:38.961396][SCTP][ERR][ngp_sctp.cpp:271]SCTP Server Bind Failure for FD :  17

问题分析：

通过打印可以看出是F1口的连接建立失败，结合前面是手动起三层，网线拔掉之后，怀疑是否存在服务没有杀死的情况，因此在基站上输入ps -a 进行查看，存在两个gub_cu

root@yzrt:~# ps -a

PID TTY          TIME CMD

20678 pts/14   00:00:00 ps

112071 pts/10   00:00:00 run.sh

112264 pts/10   00:02:43 gnb_cu

208849 pts/8    00:00:00 run.sh

208963 pts/12   00:00:00 run.sh

209063 pts/13   00:00:00 run.sh

209073 pts/13   00:28:44 gnb_du

209142 pts/12   00:01:12 gnb_cu

209164 pts/8    00:00:00 flock

209166 pts/8    00:00:00 dev_om.sh

209169 pts/8    00:00:00 dev_om

209263 pts/8    00:03:11 l1app

这样就导致了服务的冲突，三层无法启动，跟研发沟通之后，可以进行优化，建议如下：

1、存在就的cu服务时，重启cu增加提示信息

2、也可以考虑将旧的cu服务杀掉