测试环境：

基站：分体式基站

版本：Rel_2.1.14P_Pre2T4

问题描述：

- 定位信息 ：位置0 是什么含义？如何让测试、交付和客户理解

- 同样的原因：up link fft ant0 overflow. 为什么会出现1个告警和1个事件，是否是事件的原因错误；

- 将Tx-power改小之后，重启三层，告警没有自动恢复，应该缺少自动恢复的机制

- 告警存在的情况下重启三层，如果告警触发条件还存在，应该显示新的告警时间，或者将旧的告警恢复，重新触发新的告警

注：在产品实验室验证了一下，结论：1、当告警源（终端没做业务）清除后，重启三层，告警可以恢复，终端做业务之后，又上报新的时间点的告警 2、告警上报之后将终端下电，告警源清除了，但是告警没有恢复，说明告警自动恢复的功能还存在问题；

测试中发现如果不存在告警，将Tx Power修改为-40 然后重启三层就会出现告警；

在不存在告警情况下，将Tx Power修改为-50 重启三层不会出现告警

在Tx Power为-40 时先触发告警，然后将参数修改为-50，这是应该告警恢复，但是告警没有自动恢复，说明告警的恢复机制存在问题