JT_N78_20W整机射频

测试报告

技术文档名称：    JT_N78_20W整机射频测试报告

拟        制： 陈晓盟

密        机： 内部公开

版        本：

日        期： 2025.05.14

共 16 页

（包括页面）

版权所有:北京云智软通技术有限公司

目  录

目  录	I

修订记录	II

1 前言	1

1.1 适用范围	1

1.2 约定和术语	1

1.3 缩写	1

2 功能及性能测试	2

2.1 测试用例	2

2.2 测试结论：	2

2.3 测试步骤及详细数据	4

2.3.1 测试3.3-3.4GHz，DPD关闭时射频测试数据（发射功率/EVM/ACPR/平坦度）	4

2.3.2 测试3.3/3.4/3.5GHz，3个100MHz射频指标：功率、EVM、ACPR、带内平坦度、整机效率、接收灵敏度；	7

修订记录

| 文档版本 | 变更时间 | 变更内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

前言

适用范围

本文档为测试军特3.3-3.5G整机相关射频指标输出的测试报告。

约定和术语

缩写

| 缩略语 | 英文 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| ACPR | Adjacent Channel Power Ratio | 邻信道功率比 |
| EVM | Error Vector Magnitude | 误差矢量幅度 |
| dBm | decibel relative to one milliwatt | 模拟功率值 |
| dBFs | dB Full Scale | 数字域功率值 |
| PAPR | Peak to Average Power Ratio | 峰值平均功率比 |

功能及性能测试

测试用例

- 1、测试3.3-3.4GHz，DPD关闭时射频测试数据（发射功率/EVM/ACPR/平坦度）

- 2、测试3.3/3.4/3.5GHz，3个100MHz射频指标：功率、EVM、ACPR、带内平坦度、接收灵敏度；

- 3、测试3.3/3.4/3.5GHz，3个100MHz双20W整机效率：

测试结论：

- 整机双通道隔离度30db

- 结论1导致EVM恶化0.2%，所以双通道20W下EVM不满足TS38.104和TS38.141等相关标准（256QAM 3.5%）

- 3.4GHz及3.5GHz下PAPR较差；（版本中设置8.2db）

- 3.5GHz频段EVM较差，需修改park值改善EVM（待测）

- 3.5G低频在没有滤波器的情况下ACLR不满足协议要求（邻道45db，次邻道50db）

测试结果：

- 1、使用关闭DPD功能的rfic.out；测试3.3GHz频段，双通道输出43dbm，EVM 9.5%左右，邻道TX0:-24dBc/-21dBc；次邻道-63dBc/-37dBc；接收灵敏度 -101.5dbm；PAPR：9.7/9.9dB；

- 2、使用开启DPD功能得rfic.out；测试3.3、3.4、3.5GHz三个频段；以下为单通道结果；隔离度影响evm，双通道20W下致使双通道evm均恶化0.2%左右；

- 3.3G双通道输出43dbm；PAPR 8.04dB；
		TX0: EVM 3.35%左右，邻道-50dBc/-46dBc；次邻道-64dBc/-48dBc;

- TX1: EVM 3.35%左右，邻道-48dBc/-44dBc；次邻道-64dBc/-46dBc;

- 3.4G双通道输出43dbm；PAPR 9.7dB；

- TX0: EVM 3.4%左右，邻道-46dBc/-44dBc；次邻道-52dBc/-50dBc;

- TX1: EVM 3.4%左右，邻道-47dBc/-45dBc；次邻道-55dBc/-51dBc;

- 3.5G双通道输出43dbm；低频的邻道抑制不是很好；PAPR 9.7dB；evm较差与栅压有关，待军特做好功放栅压后补测；

- TX0: EVM 3.8%左右，邻道-40dBc/-44dBc；次邻道-43dBc/-71dBc;

- TX1: EVM 3.5%左右，邻道-41dBc/-45dBc；次邻道-41dBc/-68dBc;

- 3、关闭DPD功能后3.3GHz双20W输出，整机功耗48*4.3，功放效率 25%

- 4、打开DPD功能后3.3、3.4及3.5G频段下双20W输出，整机功耗48*4.1，功放效率 26%；

- 整机运维功能状态监测：

- 2025.05.13 18:30

    - 环境温度：30℃

    - Soc温度：37℃

    - 功放温度：29℃

    - 设备功耗：48*4.0

- 2025.05.14 09:30

    - 环境温度：25℃

    - Soc温度：68℃

    - 功放温度：73℃

    - 设备功耗：48*4.2

测试步骤及详细数据

测试3.3-3.4GHz，DPD关闭时射频测试数据（发射功率/EVM/ACPR/平坦度）

- 测试环境：

测试环境相关：测试硬件：军特N78整机-20W（EVMT4:1001板卡）

测试版本：rfic.out(无DPD)

测试频段：3.35GHz

Testmac软件版本：3.0_BD_SL_25week基线；

软件配置相关：calChattPara:10000

功放ATT：3000

- 测试方法：

- 打开Xshell文件，ssh 192.168.8.20远控到设备

- 在GNB目录下 vim start_ucp4008_3rfm.sh，修改rfic文件为测试文件名称

- 在GNB目录下 vim resources/ucp_rfic_cfg.json及

- vim testcase/dl/10265/cell0/testconfig_dl_pdcch_pdsch_tst10265.cfg修改对应的测试频段

- 在CTRL目录下执行./set_att 1 10000及./set_att 2 10000配置功放两通道衰减10db，避免损坏功放

- 校准衰减器件并连接置测试设备

- 执行sh start_ucp4008_3rfm.sh运行testmac

- 将设备通道1与频谱仪通过射频线相连；

- 在频谱仪中，分别添加“5G NR Modulation Analysls”，“5G NR ACP”界面，“Channel Power”，观测EVM/发射功率/ACP/平坦度；

- 调整功放ATT，脚本同步骤4，不断调整数值，观察频谱设备发射功率达到指定功率；

- 观察数据：观察并记录此配置下的EVM/ACP/发射功率/平坦度的值，并将数据截图保存。

- 详细测试结果：

- ANT0

- ANT1

详细测试数据

测试3.3/3.4/3.5GHz，三个100MHz射频指标：功率、EVM、ACPR、带内平坦度、整机效率、接收灵敏度；

- 测试环境：

测试环境相关：测试硬件：军特N78整机-20W

测试版本：rfic_DPD_TX1_TX4.out(DPD)

测试频段：3.35GHz、3.45GHz、3.55GHz

Testmac软件版本：3.0_BD_SL_25week基线；

软件配置相关：3.35GHz：

calChattPara:10000

功放ATT：-2000

3.45GHz：

calChattPara:10000

功放ATT：0/-1000

3.55GHz：

calChattPara:10000

功放ATT：0/-1000

- 测试方法：

- 打开Xshell文件，ssh 192.168.8.20远控到设备

- 在GNB目录下 vim start_ucp4008_3rfm.sh，修改rfic_DPD_TX1_TX3.out文件为测试文件名称

- 在GNB目录下 vim resources/ucp_rfic_cfg.json及

- vim testcase/dl/10265/cell0/testconfig_dl_pdcch_pdsch_tst10265.cfg修改对应的测试频段

- 在CTRL目录下执行./set_att 1 10000及./set_att 2 10000配置功放两通道衰减10db，避免损坏功放

- 校准衰减器件并连接置测试设备

- 执行sh start_ucp4008_3rfm.sh运行testmac

- 将设备通道1与频谱仪通过射频线相连；

- 在频谱仪中，分别添加“5G NR Modulation Analysls”，“5G NR ACP”界面，“Channel Power”，观测EVM/发射功率/ACP/平坦度；

- 调整功放ATT，脚本同步骤4，不断调整数值，观察频谱设备发射功率达到指定功率；

- 观察数据：观察并记录此配置下的EVM/ACP/发射功率/平坦度的值，并将数据截图保存。

- 详细测试结果：

- 3.35GHz

- ANT0

- ANT1

- 3.45GHz

- ANT0

- 2、ANT1

- 3.55GHz

- ANT0

- 2、ANT1

详细测试数据