- 核心逻辑：

- 、判断好点、中点、差点；

判断依据：

根据ue上报的路损值，若<好点门限，则判断为好点；

若在[好点门限，差点门限]之间，则判断为差点；

若>差点门限，则判断为差点；

- 、根据不同的环境情况，确定不同的因子

若为好点，则α=1（可配置）；

若为中点，则α=0.9（可配置）；

若为差点，则α=0.8（可配置）；

- 、引入新参数NI

NI值参考上报的RIP值，比如-100

- TARGET_SINR = (P0_PUSCH + 10 * LOG10(2^μ* 1) + α* PATHLOSS - PATHLOSS) - NI;

- 、对比上报的SINR，和TARGET_SINR，调整ue的上行发射功率

Delta_Sinr = Target_Sinr - Meas_Sinr

若Delta_Sinr<= -3；TPC=0，-1db；

若Delta_Sinr <= 3；TPC=1，0db；

若Delta_Sinr <= 6；TPC=2，1db；

若Delta_Sinr > 6；TPC=3，3db

- 、ue外接功放补充测试

PATHLOSS = UE_TX_POWER + POWER_DELTA - (RSRP + 10 * LOG(12) + 10 * RB_POWER)

路损计算多加了一个参数POWER_DELTA，可能会导致判断好点、中点、差点的阈值增大一些。

POWER_DELTA配置：sim卡开户信息增加该字段

- 测试配置

需要配置的参数如下：

- 测试用例：

- 、实验室测试衰减、下行RSRP、上行RSRP、上行路损的关系

衰减：     0     4     8     16    20

下行rsrp： -84   -89   -93   -99   -105

上行rsrp： -67   -66   -66   -66   -66

上行路损： 37    40    44    50    53

## 2）、构造好点、中点、差点，观察TARGET_SINR的计算过程

A、好点

- 中点

- 差点

## 3）、外接功放整机测试

Ue重新接入，观察路损计算打印