配置参数

1. 关于影响覆盖拉远的小区配置如下：

| 配置参数 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SSB_POWER | -12（-15） | SSB功率SCHEDULER_CONFIG"> "SSB_POWER":默认值 -15, |
| P_0_NORMINAL_WITH_GRANT | -60（-70） | PUSCH的目标功率du-cell:DU-CELL":》"INITIAL_BWP》"INITIAL_BWP_PUSCH_COMMON"》P_0_NOMINAL_WITH_GRANT默认值-70 |
| PREMBL_REV_TARG_PW | -60（-70） | 前导接收目标功率COMMON_CFG》PREMBL_REV_TARG_PW，默认值-70 |
| PUSCH_ALPHA | 配置7实际表示1 | du-cell:DU-CELL":》"INITIAL_BWP》INITIAL_BWP_PUSCH_COMMON》PUSCH_ALPHA默认值7 |
| BAND78, 频点= 3664020 | 频点= 3664020 N=437 PA=3614880 ARFCN_PA=640992 SSB=3629280 ARFCN_SSB=641952 | 对应5.8G频点 频点=5864020 PA=5814880 SSB=5829280 |
| 配置前的频段 | "NR_FREQ_BAND":78 "NR_DL_CENTER_FREQ":5859700 "NR_DL_ABS_FREQ_POINT_A":5810560 "NR_DL_ABS_ARFCN_POINT_A":630048 "NR_DL_ABS_FREQ_POINT_SSB":5824960 "NR_DL_ABS_ARFCN_POINT_SSB":631008 "NR_DL_EARFCN":630048 |  |

2.关于覆盖拉远调度相关配置参数如下：

| 配置参数 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AMC_SNR_TH | 10 | SNR下调整门限，当SNR小于这个门限值开始启动算法，最大RB个数下降，默认值配置10 "SCHEDULER_CONFIG"》AMC_SNR_TH》"AMC_SNR_TH": -30 上行SNR门限值，当SNR小于这个门限的时候，上行才会限制最大PRB的个数 |
| AMC_MAXRB_TH | 273 | "SCHEDULER_CONFIG"》AMC_MAXRB_TH，默认值273 上行最大RB门限，默认值配置273 |
| AMC_ILLA_SNR_UPDATETH | 20 | SNR滤波因子，默认值配置20 "SCHEDULER_CONFIG"》AMC_ILLA_SNR_UPDATETH":默认值 20 |
| AMC_SWITCH | 3 | - 不开amc - 打开ul amc - 打开dl amc - 同时打开ul 和 dl amc - "SCHEDULER_CONFIG"》AMC_SWITCH |
| SNR_GAP | 10 | SNR下调整门限和上调整门限的间隔值，默认值为10，当SNR大于AMC_SNR_TH+SNR_GAP时，最大RB个数增加； 在版本中写死固定为5，不用在界面上配置。 |

其它参数：

Pre2版本下验证：

- AMC_SNR_TH=-30，测试一下吞吐量

- AMC_SNR_TH=10，测试一下吞吐量。

Mcs=21 ，大上行配置，上行峰值212M

Mcs=23，大上行配置，下行峰值133M

大上行配置

AMC_SNR_TH=-30

上行167M

下行123M

AMC_SNR_TH=10

上行2.2M

下行127M

大下行配置

Mcs=23  下行双天线    峰值448M

Mcs-21  上行单天线    峰值  63M

AMC_SNR_TH=-30

上行42M

UDP下行408M

FTP下行406M

AMC_SNR_TH=10

上行43M

下行407M